导航传感器原理与应用

课程实验报告

| 实验名称： | 实验（3）：惯性导航实验 |
| --- | --- |
| 院（系）： | 未来工学院 |
| 姓 名： | 邓一骏 |
| 学 号： | 25SD36037 |
| 联系电话： | 18924314949 |
| 实验时间： | 2026年6月12日 |
| 实验成绩： |  |

空间控制与惯性技术研究中心制

一、实验目的

（1）掌握三轴转台的使用方法；

（2）掌握基于双矢量定姿的惯性导航系统初始姿态粗对准方法，掌握粗对准原理与计算流程；

（3）掌握基于卡尔曼滤波的惯性导航系统初始姿态精对准方法，掌握精对准原理与计算流程；

（4）掌握捷联惯导系统更新算法原理，掌握基于方向余弦矩阵或四元数的捷联惯导系统姿态更新算法。

二、实验器材

（1）三轴转台；

（2）万用表；

（3）惯性导航系统；

（4）电源箱；

（5）数据采集及处理计算机1台。

三、实验内容

（1）完成三轴转台、惯性导航系统、计算机的线路连接与上电检查；

（2）利用三轴转台设置多组静态姿态角，记录惯性导航系统陀螺仪与加速度计原始输出、惯性导航系统位置/速度/姿态输出；

（3）利用双矢量法，基于采集的原始陀螺仪、加速度计数据，进行惯性导航系统初始姿态粗对准，并与惯性导航系统输出的姿态进行对比。

（4）利用卡尔曼滤波方法，基于采集的原始陀螺仪、加速度计数据，及前序粗对准结果，进行惯性导航系统初始姿态精对准，并与惯性导航系统输出的姿态进行对比。

（5）控制三轴转台做连续姿态变化运动，同步采集惯性导航系统陀螺仪与加速度计原始输出、惯性导航系统位置/速度/姿态输出；

（6）利用方向余弦矩阵法或四元数法，基于采集的陀螺仪及加速度计数据，进行惯性导航系统姿态更新计算，并与惯性导航系统输出的姿态进行对比。

（7）整理实验数据，完成实验报告。

四、实验须知

（1）实验系统上电前必须全面检查线路连接是否正确，严禁出现电源短路、正负极接反等情况，确认线路无误并经指导教师检查后，方可上电操作；

（2）三轴转台属于大型精密实验设备，必须严格按照规范操作流程执行，严禁超量程、超权限违规操作，实验过程中重点注意人员安全，防止出现设备碰撞与人员外伤；

（3）实验过程中禁止擅自更改设备出厂配置参数、随意拆卸实验器材与线路，设备运行出现异响、异常数据等情况时，需立即停止运行并上报指导教师，严禁私自处置；

（4）实验原始数据需实时分类保存，不得擅自修改、删减原始测量数据，需保证实验数据的真实性、完整性与可追溯性；

（5）实验结束后，需先停止三轴转台运行、关闭各实验设备电源，再规范拆除线路，将实验器材、工具归位，完成实验场地清洁整理后，方可离开实验室。

五、原始数据及处理结果

（1）粗对准使用的陀螺仪与加速度计原始数据曲线

gtimu_0_0_0.log： gtimu_30_0_0.log：

（2）精对准使用的陀螺仪与加速度计原始数据曲线

（3）粗对准曲线

此处取参考位姿为：偏航=0.770°, 俯仰=-0.018°,横滚=0.001° （即gtimu_0_0_0.log中9500行处数据，这附近status从01变为了02，表明系统完成姿态初始化，输出的姿态角不再是占位值（默认值）而是正确的解算结果） 此处取参考位姿为：偏航=330°（顺时针330°=逆时针30°，对应gtimu_30_0_0.log）, 俯仰=-0.017°,横滚=0.003° （即gtimu_30_0_0.log中149010行处数据，这附近status从01变为了02，表明系统完成姿态初始化，输出的姿态角不再是占位值（默认值）而是正确的解算结果）

- 双矢量法粗对准结果

gtimu_0_0_0：

| 项目 | 横滚角（°） | 俯仰角（°） | 航向角（°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗对准结果 | 0.038602 | -0.017587 | 0.797564 |
| 参考姿态 （惯导输出） | 0.001 | -0.018 | 0.770 |

- gtimu_30_0_0：

| 项目 | 横滚角（°） | 俯仰角（°） | 航向角（°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗对准结果 | 0.062791 | 0.016837 | 330.716875 |
| 参考姿态 （惯导输出） | 0.003 | -0.017 | 330 |

（5）精对准姿态更新曲线与卡尔曼滤波误差参数曲线

8维状态下的KF - Gtigtimu_0_0_0： - gtigtimu_30_0_0：

- 精对准结果

gtimu_0_0_0：

| 项目 | 横滚角（°） | 俯仰角（°） | 航向角（°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 精对准结果 | 0.003056 | -0.019108 | 0.797564（粗对准数据） |
| 参考姿态 （惯导输出） | 0.001 | -0.018 | 0.770 |

gtimu_30_0_0：

| 项目 | 横滚角（°） | 俯仰角（°） | 航向角（°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 精对准结果 | 0.005430 | -0.016329 | 330.16875（粗对准数据） |
| 参考姿态 （惯导输出） | 0.003 | -0.017 | 330.642 |

（7）三轴姿态更新曲线与惯导系统输出参考姿态更新曲线

参考位姿=[-30_-20_180] 参考位姿=[0_0_90] 参考位姿=[0_20_0]

- 核心程序代码

代码已上传：

·双矢量法粗对准程序 """ 双矢量法粗对准模块 ================== 实现静基座下基于双矢量定姿的初始姿态粗对准算法 参考指导书公式(8)-(13)和PSINS的aligni0vn """ import numpy as np from typing import Tuple from src.utils.quaternion import quat_update, quat_normalize from src.utils.dcm import dcm_from_quat, dcm_orthogonalize, dcm_is_valid, skew from src.utils.euler_angles import dcm_to_euler312, rad2deg from src.utils.earth_model import gravity_i, C_n2i, WGS84_OMEGA from src.utils.assert_helpers import assert_dcm_valid, check_singularity class CoarseAligner: """ 双矢量法粗对准器 利用重力矢量在惯性空间中的投影作为参考， 通过比力积分构造观测向量，解算初始姿态矩阵 公式参考: Vⁱ(t) = ∫C_bⁱ(τ)·fᵇ(τ)dτ (观测速度) Rⁱ(t) = -∫gⁱ(τ)dτ (参考速度) C_bⁱ(0) = [V₁,V₂,V₁×V₂]·[R₁,R₂,R₁×R₂]⁻¹ C_bⁿ(0) = C_nⁱ(0)ᵀ·C_bⁱ(0) """ def __init__(self, latitude_deg: float, wie: float = WGS84_OMEGA, g: float = 9.7803267714): """ 初始化粗对准器 输入: latitude_deg — 当地纬度 (°) wie — 地球自转角速度 (rad/s) g — 当地重力加速度 (m/s^2) """ self.lat_rad = np.deg2rad(latitude_deg) self.wie = wie self.g = g print(f"[CoarseAligner] 初始化: 纬度={latitude_deg}°, g={g:.4f} m/s^2") def run(self, imu_data: np.ndarray, t1: float = 10.0, t2: float = 100.0, n_avg_pairs: int = 5) -> Tuple[np.ndarray, Tuple[float, float, float]]: """ 执行双矢量法粗对准 输入: imu_data — [N×7] = [gyroX,gyroY,gyroZ,accX,accY,accZ,time] t1 — 第一个取点时刻 (s) 默认10s t2 — 第二个取点时刻 (s) 默认100s n_avg_pairs — 多组取点平均的组数 (默认5) 输出: Cnb0 — [3×3] 初始姿态矩阵 C_n^b (roll, pitch, yaw) — 初始姿态角 (°) """ # ----- 步骤1: 提取数据并归一化时间（从0开始）----- gyro = imu_data[:, 0:3] # 陀螺仪 (rad/s) acc = imu_data[:, 3:6] # 加速度计 (m/s^2) time_raw = imu_data[:, 6] # 原始时间戳 (GPS s) time = time_raw - time_raw[0] # 归一化到从0开始 N = len(time) assert N > max(t1, t2) * 200 + 100, \ f"数据点数不足: {N} (需要至少{max(t1, t2)*200+100}个点)" # ----- 步骤2: 计算时间间隔（三重鲁棒方案）----- time_diff = np.diff(time) pos_diffs = time_diff[time_diff > 1e-12] if len(pos_diffs) > 0: dt = np.median(pos_diffs) elif time[-1] - time[0] > 0: dt = (time[-1] - time[0]) / (N - 1) else: dt = 0.005 # 默认200Hz采样 print(f"[CoarseAligner] 采样间隔 dt={dt:.6f}s, 等效频率={1/dt:.1f}Hz") # ----- 步骤3: 初始化积分变量 ----- q_b2i = np.array([1.0, 0.0, 0.0, 0.0]) # 四元数: b系→i系 v_i = np.zeros(3) # 观测速度向量 Vⁱ(t) r_i = np.zeros(3) # 参考速度向量 Rⁱ(t) # 存储所有时刻的V和R N_stored = N v_history = np.zeros((N_stored, 3)) r_history = np.zeros((N_stored, 3)) # ----- 步骤4: 主循环 — 对每个采样时刻积分 ----- for k in range(N): # 4.1 陀螺角速度 omega = gyro[k] # 4.2 四元数更新 (b系→i系) q_b2i = quat_update(q_b2i, omega, dt) # 4.3 姿态矩阵 C_b2i C_b2i = dcm_from_quat(q_b2i) # 4.4 比力投影到i系并积分 f_i = C_b2i @ acc[k] v_i = v_i + f_i * dt # 4.5 重力在i系的投影并积分 t_k = time[k] g_i_t = gravity_i(t_k, self.lat_rad, self.wie, self.g) r_i = r_i - g_i_t * dt # 4.6 记录 v_history[k] = v_i.copy() r_history[k] = r_i.copy() # ----- 步骤5-6: 双矢量定姿（支持多组平均）----- C_b2i0_list = [] # 确保取点在数据范围内（自适应边界） data_duration = time[-1] - time[0] safe_margin = min(5.0, data_duration * 0.1) # 动态边界 t_min_data = time[0] + safe_margin t_max_data = time[-1] - safe_margin for pair_idx in range(n_avg_pairs): # 多组t1,t2组合，取平均提高精度 t1_k = t1 + pair_idx * (t2 - t1) / max(n_avg_pairs, 1) t2_k = t2 + pair_idx * (t2 - t1) / max(n_avg_pairs, 1) # 确保在数据范围内 t1_k = np.clip(t1_k, t_min_data, t_max_data) t2_k = np.clip(t2_k, t1_k + safe_margin, t_max_data) # 找到对应时刻的索引 idx1 = np.argmin(np.abs(time - t1_k)) idx2 = np.argmin(np.abs(time - t2_k)) # 检查间隔（自适应：至少数据时长的20%，不低于5s） min_interval = max(5.0, data_duration * 0.2) interval = abs(idx2 - idx1) * dt if interval < min_interval: print(f"[CoarseAligner] 警告: 取点间隔{interval:.1f}s < {min_interval:.1f}s，跳过") continue V1 = v_history[idx1] # 观测速度 Vⁱ(t₁) V2 = v_history[idx2] # 观测速度 Vⁱ(t₂) R1 = r_history[idx1] # 参考速度 Rⁱ(t₁) R2 = r_history[idx2] # 参考速度 Rⁱ(t₂) # 双矢量定姿: C_b2i0 = Mv @ inv(Mr) Mv = np.column_stack([V1, V2, np.cross(V1, V2)]) Mr = np.column_stack([R1, R2, np.cross(R1, R2)]) # 检查Mr是否奇异 cond_Mr = check_singularity(Mr, "Mr") if cond_Mr > 1e12: print(f"[CoarseAligner] 警告: Mr条件数过大({cond_Mr:.2e})，跳过此组") continue C_b2i0_k = Mv @ np.linalg.inv(Mr) # SVD正交化投影到SO(3) C_b2i0_k = dcm_orthogonalize(C_b2i0_k) C_b2i0_list.append(C_b2i0_k) if len(C_b2i0_list) == 0: raise RuntimeError("粗对准失败：所有取点组合均无效") # 多组结果取平均（矩阵平均后重新正交化） C_b2i0_avg = np.mean(C_b2i0_list, axis=0) C_b2i0 = dcm_orthogonalize(C_b2i0_avg) # ----- 步骤7: 计算初始n系→i系变换 ----- t0 = time[0] C_n2i0 = C_n2i(t0, self.lat_rad, self.wie) # ----- 步骤8: 计算初始姿态矩阵 C_n^b ----- # 修正: C_n^b = C_n^i @ C_b^i^T (正确表示 nav-to-body) # 旧公式 C_n^i^T @ C_b^i = C_b^n (body-to-nav) 有误 Cnb0 = C_n2i0 @ C_b2i0.T Cnb0 = dcm_orthogonalize(Cnb0) # 断言DCM有效 assert_dcm_valid(Cnb0, name="Cnb0") # ----- 步骤9: 提取欧拉角 (3-1-2转序) ----- roll, pitch, yaw = dcm_to_euler312(Cnb0) # 转换为度 roll_deg = rad2deg(roll) pitch_deg = rad2deg(pitch) yaw_deg = rad2deg(yaw) # 欧拉角解包裹: 3-1-2转序下 roll=±180° 等价于 roll=0° 但 heading 反向 if abs(roll_deg) > 90.0: roll_deg = roll_deg - np.sign(roll_deg) * 180.0 yaw_deg = -yaw_deg print(f"[CoarseAligner] 粗对准完成:") print(f" 横滚角: {roll_deg:.4f}°") print(f" 俯仰角: {pitch_deg:.4f}°") print(f" 航向角: {yaw_deg:.4f}°") return Cnb0, (roll_deg, pitch_deg, yaw_deg) def run_multiple_pairs(self, imu_data: np.ndarray, t_start: float = 10.0, t_end: float = 190.0, n_pairs: int = 10) -> Tuple[np.ndarray, Tuple[float, float, float]]: """ 使用多组取点并平均（提高鲁棒性） 输入: imu_data — [N×7] t_start — 起始取点时间 t_end — 终止取点时间 n_pairs — 取点组数 输出: (Cnb0, (roll, pitch, yaw)) """ time = imu_data[:, 6] t_max = time[-1] - 5.0 t_end = min(t_end, t_max) Cnb0_list = [] for i in range(n_pairs): t1 = t_start + i * (t_end - t_start) / n_pairs t2 = t1 + (t_end - t_start) / (2 * n_pairs) try: Cnb0_k, att_k = self.run(imu_data, t1=t1, t2=t2, n_avg_pairs=1) Cnb0_list.append(Cnb0_k) except Exception as e: print(f"[CoarseAligner] 第{i}组取点失败: {e}") continue if len(Cnb0_list) == 0: raise RuntimeError("所有取点组合均失败") # 平均并正交化 Cnb0_avg = np.mean(Cnb0_list, axis=0) Cnb0 = dcm_orthogonalize(Cnb0_avg) roll, pitch, yaw = dcm_to_euler312(Cnb0) roll_deg = rad2deg(roll) pitch_deg = rad2deg(pitch) yaw_deg = rad2deg(yaw) # 欧拉角解包裹 if abs(roll_deg) > 90.0: roll_deg = roll_deg - np.sign(roll_deg) * 180.0 yaw_deg = -yaw_deg print(f"[CoarseAligner] 多组平均粗对准完成 (共{len(Cnb0_list)}组成功):") print(f" 横滚角: {roll_deg:.4f}°") print(f" 俯仰角: {pitch_deg:.4f}°") print(f" 航向角: {yaw_deg:.4f}°") return Cnb0, (roll_deg, pitch_deg, yaw_deg) ·卡尔曼滤波精对准程序 """ 卡尔曼滤波核心运算库 ==================== 实现线性卡尔曼滤波器的预测与更新步骤 """ import numpy as np from .dcm import skew class LinearKF: """ 线性卡尔曼滤波器 支持标准形式: 状态方程: x_{k¦k-1} = Phi * x_{k-1} + w 量测方程: z = H * x + v """ def __init__(self, dim_x: int, dim_z: int): """ 初始化KF 输入: dim_x — 状态维度 dim_z — 量测维度 """ self.dim_x = dim_x self.dim_z = dim_z # 核心变量 self.x = np.zeros(dim_x) # 状态向量 self.P = np.eye(dim_x) # 协方差矩阵 # KF矩阵 self.Phi = np.eye(dim_x) # 状态转移矩阵 self.H = np.zeros((dim_z, dim_x)) # 量测矩阵 self.Q = np.eye(dim_x) * 1e-6 # 系统噪声协方差 self.R = np.eye(dim_z) * 1e-3 # 量测噪声协方差 # 中间变量 self.K = np.zeros((dim_x, dim_z)) # 卡尔曼增益 self.S = np.zeros((dim_z, dim_z)) # 新息协方差 self.z = np.zeros(dim_z) # 量测残差 # 日志 self.x_history = [] self.P_diag_history = [] def predict(self): """KF预测步骤""" # 状态预测 self.x = self.Phi @ self.x # 协方差预测 self.P = self.Phi @ self.P @ self.Phi.T + self.Q def update(self, z: np.ndarray): """ KF更新步骤 输入: z — shape (dim_z,) 量测值 """ # 量测残差 self.z = z - self.H @ self.x # 新息协方差 self.S = self.H @ self.P @ self.H.T + self.R # 卡尔曼增益 self.K = self.P @ self.H.T @ np.linalg.inv(self.S) # 状态更新 self.x = self.x + self.K @ self.z # 协方差更新（Joseph形式，保证对称正定） I_KH = np.eye(self.dim_x) - self.K @ self.H self.P = I_KH @ self.P @ I_KH.T + self.K @ self.R @ self.K.T def record(self): """记录当前状态和协方差对角""" self.x_history.append(self.x.copy()) self.P_diag_history.append(np.diag(self.P).copy()) def get_state_history(self) -> np.ndarray: """获取状态历史，shape = (dim_x, T)""" if len(self.x_history) == 0: return np.zeros((self.dim_x, 1)) return np.array(self.x_history).T def get_diag_history(self) -> np.ndarray: """获取协方差对角历史，shape = (dim_x, T)""" if len(self.P_diag_history) == 0: return np.zeros((self.dim_x, 1)) return np.array(self.P_diag_history).T def reset_state(self): """重置状态和协方差到初始值""" self.x.fill(0.0) self.P = np.eye(self.dim_x) self.x_history.clear() self.P_diag_history.clear() def build_F_matrix(Cbn: np.ndarray, f_n: np.ndarray, wie_n: np.ndarray) -> np.ndarray: """ 构建12维SINS误差状态方程系统矩阵F 状态: X = [φ(3), δv(3), ε(3), ∇(3)]^T 输入: Cbn — shape (3,3) 姿态矩阵 f_n — shape (3,) 比力在n系投影 (m/s^2) wie_n — shape (3,) 地球自转在n系投影 (rad/s) 输出: F — shape (12,12) 系统矩阵 F = ¦ -(wie_n×) I₃×₃ Cbn 0₃×₃ ¦ ¦ -(f_n×) 0₃×₃ 0₃×₃ Cbn ¦ ¦ 0₃×₃ 0₃×₃ 0₃×₃ 0₃×₃ ¦ ¦ 0₃×₃ 0₃×₃ 0₃×₃ 0₃×₃ ¦ """ F = np.zeros((12, 12)) # F[0:3, 0:3] = -(wie_n ×) F[0:3, 0:3] = -skew(wie_n) # F[0:3, 3:6] = I₃×₃ F[0:3, 3:6] = np.eye(3) # F[0:3, 6:9] = Cbn (陀螺零偏对失准角的影响) F[0:3, 6:9] = Cbn # F[3:6, 0:3] = -(f_n ×) F[3:6, 0:3] = -skew(f_n) # F[3:6, 9:12] = Cbn (加速度计零偏对速度误差的影响) F[3:6, 9:12] = Cbn return F def discretize_F(F: np.ndarray, dt: float) -> np.ndarray: """ 连续系统矩阵F离散化为状态转移矩阵Phi Phi = I + F·dt + 0.5·(F·dt)^2 (二阶近似) 输入: F — shape (12,12) 连续系统矩阵 dt — 采样间隔 (s) 输出: Phi — shape (12,12) 离散状态转移矩阵 """ Fdt = F * dt Phi = np.eye(F.shape[0]) + Fdt + 0.5 * Fdt @ Fdt return Phi def build_H_matrix(dim_z: int = 3) -> np.ndarray: """ 构建量测矩阵H (速度误差观测量) dim_z=3: H = [0_3x3, I_3x3, 0_3x6] dim_z=2: 仅水平速度 H = [0_2x3, [I_2x2,0], 0_2x6] 输出: H — shape (dim_z, 12) """ H = np.zeros((dim_z, 12)) H[0:dim_z, 3:3+dim_z] = np.eye(dim_z) return H ·姿态更新程序 """ 姿态更新器 ========== 基于四元数微分方程数值积分，实时递推载体姿态 参考指导书图2和《捷联惯导算法与组合导航原理》 """ import numpy as np from typing import Tuple from src.utils.quaternion import quat_update, quat_normalize from src.utils.dcm import dcm_from_quat, dcm_to_quat, dcm_orthogonalize, dcm_is_valid from src.utils.euler_angles import euler312_to_dcm, dcm_to_euler312, rad2deg from src.utils.earth_model import earth_rate_n, WGS84_OMEGA from src.utils.assert_helpers import assert_dcm_valid, assert_attitude_range class AttitudeUpdater: """ 姿态更新器 基于精对准结果提供的初始姿态和零偏补偿后的陀螺数据， 通过四元数微分方程积分实时更新载体姿态 """ def __init__(self, latitude_deg: float, integration_method: str = 'picard_2nd', normalize_quat: bool = True): """ 初始化姿态更新器 输入: latitude_deg — 当地纬度 (°) integration_method — 积分方法: 'picard_2nd' / 'rk4' normalize_quat — 每步是否归一化四元数 """ self.lat_rad = np.deg2rad(latitude_deg) self.method = integration_method self.normalize_quat = normalize_quat print(f"[AttitudeUpdater] 初始化: 纬度={latitude_deg}°, 方法={integration_method}") def run(self, imu_data: np.ndarray, att_init_deg: Tuple[float, float, float], gyro_bias: Tuple[float, float, float] = (0.0, 0.0, 0.0) ) -> np.ndarray: """ 执行姿态更新 输入: imu_data — [N×7] = [gyroX,gyroY,gyroZ,accX,accY,accZ,time] att_init_deg — (roll, pitch, yaw) 初始姿态角 (°) gyro_bias — (bx, by, bz) 陀螺零偏 (rad/s) 输出: att_history — [N×3] [roll, pitch, yaw] 随时间变化序列 (°) """ # 断言初始姿态角范围 roll0, pitch0, yaw0 = att_init_deg assert_attitude_range(roll0, pitch0, yaw0) # 提取数据 gyro = imu_data[:, 0:3] time = imu_data[:, 6] N = len(time) dt = np.mean(np.diff(time)) # 从初始姿态构建初始四元数 roll0_rad = np.deg2rad(roll0) pitch0_rad = np.deg2rad(pitch0) yaw0_rad = np.deg2rad(yaw0) Cbn_init = euler312_to_dcm(roll0_rad, pitch0_rad, yaw0_rad) q_nb = dcm_to_quat(Cbn_init) # 零偏 bias_vec = np.array(gyro_bias) # 记录姿态历史 att_history = np.zeros((N, 3)) print(f"[AttitudeUpdater] 开始姿态更新 ({N}个点, dt={dt:.6f}s)") print(f" 初始姿态: roll={roll0:.4f}°, pitch={pitch0:.4f}°, yaw={yaw0:.4f}°") # 主循环 for k in range(N): # 3.1 扣除零偏 omega_ib_b = gyro[k] - bias_vec # 3.2 计算导航系相对惯性系的角速度在b系投影 # ω_nb^b = ω_ib^b - C_n^bᵀ · ω_ie^n wie_n = earth_rate_n(self.lat_rad) Cbn = dcm_from_quat(q_nb) omega_nb_b = omega_ib_b - Cbn.T @ wie_n # 3.3 四元数更新 q_nb = quat_update(q_nb, omega_nb_b, dt, method=self.method) if self.normalize_quat: q_nb = quat_normalize(q_nb) # 3.4 更新姿态矩阵 Cbn = dcm_from_quat(q_nb) # 3.5 提取欧拉角 (3-1-2转序) roll_k, pitch_k, yaw_k = dcm_to_euler312(Cbn) # 3.6 记录 (度) att_history[k] = [ rad2deg(roll_k), rad2deg(pitch_k), rad2deg(yaw_k) ] # 最终检查 final_roll, final_pitch, final_yaw = att_history[-1] assert_attitude_range(final_roll, final_pitch, final_yaw) print(f"[AttitudeUpdater] 姿态更新完成") print(f" 最终姿态: roll={final_roll:.4f}°, pitch={final_pitch:.4f}°, yaw={final_yaw:.4f}°") return att_history