1.SATXYZ2A日志（卫星ECEF坐标及改正量）

用途：提供卫星在ECEF坐标系下的位置、卫星钟差、电离层延迟、对流层延迟，用于高精度定位解算。

日志示例：

#SATXYZ2A,COM1,0,80.5,FINESTEERING,2420,542088.000,02000000,7513,17398;5,GPS,21,-12946173.4100,8286215.3673,21665290.6048,123616.744,6.371,2.559,0.0,0.0,...

| 字段位置 | 字段名 | 含义 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 头段1 | 日志名 | SATXYZ2A | #SATXYZ2A |
| 头段2 | 端口 | COM1 | COM1 |
| 头段3 | 消息序号 | 0 | 0 |
| 头段4 | 空闲时间 | 80.5 | 80.5 |
| 头段5 | 时间状态 | FINESTEERING | FINESTEERING |
| 头段6 | GPS周 | 2420 | 2420 |
| 头段7 | 周内秒 | 542088.000 | 542088.000 |
| 头段8 | 接收机状态 | 02000000 | 02000000 |
| 头段9 | 接收机ID | 7513 | 7513 |
| 头段10 | 站ID | 17398 | 17398 |
| 分号后 | 数据块 | 每个卫星一个块，字段分隔符为逗号 |

卫星数据块字段含义（每个卫星占14个字段）

| 字段偏移 | 字段名 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统 | GPS | GPS |
| 2 | 卫星PRN | 卫星编号 | 21 |
| 3 | X坐标 | ECEF X | -12946173.4100 |
| 4 | Y坐标 | ECEF Y | 8286215.3673 |
| 5 | Z坐标 | ECEF Z | 21665290.6048 |
| 6 | 卫星钟差 | 卫星时钟校正 | 123616.744 |
| 7 | 电离层延迟 | 电离层改正 | 6.371 |
| 8 | 对流层延迟 | 对流层改正 | 2.559 |
| 9 | 保留1 | 保留 | 0.0 |
| 10 | 保留2 | 保留 | 0.0 |

2.BESTPOSA日志（最佳定位结果）

用途：输出当前最优解算的位置（经纬高、标准差、解类型、DOP等）。

日志示例：

#BESTPOSA,COM1,0,79.0,FINESTEERING,2420,542129.000,02000000,cdba,17398;SOL_COMPUTED,SINGLE,45.72640661413,126.62590635649,213.3738,13.8000,WGS84,2.4098,8.6350,7.3633,"",0.000,0.000,10,5,5,5,00,06,00,03

头段字段（与SATXYZ2A类似）

| 字段位置 | 字段名 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 头段6 | GPS周 | 周数 | 2420 |
| 头段7 | 周内秒 | 观测时刻(s) | 542129.000 |

数据段字段含义（分号后）

| 字段位置 | 字段名 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解状态 | SOL_COMPUTED | 解算成功 |
| 2 | 定位类型 | SINGLE | 单点定位 |
| 3 | 纬度 | 纬度 | 45.72640661413 |
| 4 | 经度 | 经度 | 126.62590635649 |
| 5 | 高度 | 椭球高 | 213.3738 |
| 6 | 高度标准差 | 高度标准差 | 13.8000 |
| 7 | 参考椭球 | WGS84 | WGS84 |
| 8 | 纬度标准差 | 纬度标准差 | 2.4098 |
| 9 | 经度标准差 | 经度标准差 | 8.6350 |
| 10 | 高度标准差 | 同上 | 7.3633 |
| 11 | 站ID | 站标识 | "" |
| 12 | 差分龄期 | 差分龄期 | 0.000 |
| 13 | 差分站ID | 差分站ID | 0.000 |
| 14 | 解中卫星数 | 总卫星数 | 10 |
| 15 | GPS卫星数 | GPS卫星数 | 5 |
| 16 | GLONASS卫星数 | GLONASS卫星数 | 5 |
| 17 | 其他系统卫星数 | 其他 | 5 |
| 18 | GPS信号掩码 | 使用的GPS信号 | 00 |
| 19 | GLONASS信号掩码 | 使用的GLONASS信号 | 06 |
| 20 | Galileo/北斗掩码 | 使用信号 | 00 |
| 21 | 扩展解状态 | 扩展状态 | 03 |

注：字段18-21为信号掩码，详见文档表93、94。

3.GPSEPHEMA日志（GPS广播星历）

用途：提供单个GPS卫星的星历参数，用于计算卫星位置、钟差等。

日志示例：

#GPSEPHEMA,COM1,29,78.0,SATTIME,2411,266760.000,02000000,1214,17398;2,266760.0,0,84,84,2411,2411,273600.0,2.655948112e+07,4.434113270e-09,2.412247200e+00,1.6860960284e-02,-7.9936963085e-01,3.566965461e-06,2.847984433e-06,3.22781250e+02,7.23125000e+01,2.123415470e-07,1.415610313e-07,9.6313099059e-01,-4.607334771e-11,2.598066095e+00,-8.10998067e-09,84,273600.0,-1.769512892e-08,6.48475e-05,7.84439e-12,0.00000,TRUE,1.458655529e-04,4.00000000e+00

头段字段（分号前）

| 字段位置 | 字段名 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 头段6 | GPS周 | 星历所属周 | 2411 |

数据段字段含义（分号后，每颗卫星一个块）

| 字段位置 | 字段名 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRN | 卫星编号 | 2 |
| 2 | TOW | 子帧1时间戳 | 266760.0 |
| 3 | 健康状态 | 健康状态 | 0 |
| 4 | IODE1 | 星历数据期号1 | 84 |
| 5 | IODE2 | 星历数据期号2 | 84 |
| 6 | week | 星历参考周 | 2411 |
| 7 | Z week | Z计数周 | 2411 |
| 8 | toe | 星历参考时刻 | 273600.0 |
| 9 | A | 轨道半长轴 | 2.655948112e+07 |
| 10 | Δn | 平均角速度改正 | 4.434113270e-09 |
| 11 | M0 | 平近点角 | 2.412247200e+00 |
| 12 | e | 偏心率 | 1.6860960284e-02 |
| 13 | ω | 近地点角距 | -7.9936963085e-01 |
| 14 | Cuc | 纬度幅角余弦改正 | 3.566965461e-06 |
| 15 | Cus | 纬度幅角正弦改正 | 2.412247200e+00 |
| 16 | Crc | 轨道半径余弦改正 | 3.22781250e+02 |
| 17 | Crs | 轨道半径正弦改正 | 7.23125000e+01 |
| 18 | Cic | 倾角余弦改正 | 2.123415470e-07 |
| 19 | Cis | 倾角正弦改正 | 1.415610313e-07 |
| 20 | i0 | 参考时刻倾角 | 9.6313099059e-01 |
| 21 | di/dt | 倾角变化率 | -4.607334771e-11 |
| 22 | Ω0 | 升交点赤经 | 2.598066095e+00 |
| 23 | dΩ/dt | 升交点赤经变化率 | -8.10998067e-09 |
| 24 | IODC | 钟数据期号 | 84 |
| 25 | toc | 钟差参考时刻 | 273600.0 |
| 26 | Tgd | 群延迟 | -1.769512892e-08 |
| 27 | af0 | 钟偏 | 6.48475e-05 |
| 28 | af1 | 钟漂 | 7.84439e-12 |
| 29 | af2 | 钟漂变化率 | 0.00000 |
| 30 | AS | 反欺骗标志 | TRUE |
| 31 | N | 改正后平均角速度 | 1.458655529e-04 |
| 32 | URA | URA方差 | 4.00000000e+00 |

4.RANGEA日志（伪距/载波相位观测值）

用途：提供每颗卫星的多频点原始观测值（伪距、载波相位、多普勒、信噪比等）。

日志示例：

#RANGEA,COM1,0,80.0,FINESTEERING,2420,542155.000,02000000,5103,17398;18,21,0,20408940.435,0.078,-107249693.943251,0.005,-997.775,52.5,924.171,1810dc84,21,0,20408941.100,0.049,-83571182.411679,0.006,-777.487,46.6,897.771,11305c8b,...

头段字段（分号前）

| 字段位置 | 字段名 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 头段6 | GPS周 | 观测时刻所属周 | 2420 |
| 头段7 | 周内秒 | 观测时刻(s) | 542155.000 |

数据段字段含义（分号后，每11个字段为一个卫星观测块）

| 字段偏移 | 字段名 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRN | 卫星编号 | 18 |
| 2 | 频点标识 | 频点/通道 | 21 |
| 3 | 跟踪标志 | 跟踪状态 | 0 |
| 4 | 伪距 | L1/L2/L5伪距 | 20408940.435 |
| 5 | 伪距标准差 | 伪距噪声估计 | 0.078 |
| 6 | 载波相位 | ADR（累计多普勒） | -107249693.943251 |
| 7 | 相位标准差 | 相位噪声 | 0.005 |
| 8 | 多普勒 | 瞬时多普勒 | -997.775 |
| 9 | 多普勒标准差 | 多普勒噪声 | 52.5 |
| 10 | 信噪比 | C/N0 | 924.171 |
| 11 | 信号类型掩码 | 标识信号类型（GPS L1/L2等） | 1810dc84 |

信号类型掩码解析（用于判断L1频点）

根据文档表165（Channel Tracking Status）及表168（RINEX Mappings），GPS L1 C/A码对应的掩码末尾通常为04、0b、0c等。

掩码末尾两位为04/0b/0c且信号类型为GPS L1、L1CA才保留。

注：RANGEA中每个PRN可能出现多行（多频点），仅L1频点伪距用于单点定位。

总结对照表

| 日志名 | 主要用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| SATXYZ2A | 卫星坐标+改正量 | PRN,X,Y,Z,钟差,电离层,对流层 |
| BESTPOSA | 接收机最优位置 | 纬度,经度,高度,标准差,卫星数 |
| GPSEPHEMA | GPS广播星历 | PRN,开普勒参数,af0~af2,toe,toc |
| RANGEA | 原始观测值 | PRN,伪距,载波相位,多普勒,信噪比,信号掩码 |